| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Испонительный директор МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ В.Г. Дараселия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" _______________ 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" _______________ 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт котла ДЕ -25/14 в котельной №63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 1 100,002 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 2 121,00 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 327,137 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. в перерасчете на март 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | ТЕРм06-01-004-01 |  | Демонтаж: Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч |  | 4,164 |  | 6 922,11 | 4 799,886 |  | 28 823,67 |  |  | 8 836,94 |  |  | 19 986,73 | 148,2 |  | 617,1 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1; МДС37 п.3.2.1 |  | ЗП=3537,04*1,2*0,5; ЭММ=7999,81*1,2*0,5; ЗПм=1213,32*1,2*0,5; Мат=551,61*0; ТЗТ=247*1,2*0,5; ТЗТм=81,05*1,2*0,5 |  | 1 т |  | 2 122,224 | 727,992 |  |  |  |  |  |  |  | 3 031,36 | 48,63 |  | 202,5 |
| 2 | ТЕРм06-01-004-02 |  | Демонтаж: Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа |  | 2,867 |  | 10 539,408 | 6 500,304 |  | 30 216,48 |  |  | 11 580,11 |  |  | 18 636,37 | 231,6 |  | 664 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1; МДС37 п.3.2.1 |  | ЗП=6731,84*1,2*0,5; ЭММ=10833,84*1,2*0,5; ЗПм=1511*1,2*0,5; Мат=2993,41*0; ТЗТ=386*1,2*0,5; ТЗТм=100*1,2*0,5 |  | 1 т |  | 4 039,104 | 906,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 599,22 | 60 |  | 172,02 |
| 3 | ТЕРм06-01-004-01 |  | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч |  | 4,164 |  | 14 395,83 | 9 599,772 |  | 59 944,23 |  |  | 17 673,88 |  |  | 39 973,45 | 296,4 |  | 1 234,21 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=3537,04*1,2; ЭММ=7999,81*1,2; ЗПм=1213,32*1,2; ТЗТ=247*1,2; ТЗТм=81,05*1,2 |  | 1 т |  | 4 244,448 | 1 455,984 |  |  |  |  |  |  |  | 6 062,72 | 97,26 |  | 404,99 |
| 4 | ТЕРм06-01-004-02 |  | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа |  | 2,867 |  | 24 072,226 | 13 000,608 |  | 69 015,07 |  |  | 23 160,22 |  |  | 37 272,74 | 463,2 |  | 1 327,99 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=6731,84*1,2; ЭММ=10833,84*1,2; ЗПм=1511*1,2; ТЗТ=386*1,2; ТЗТм=100*1,2 |  | 1 т |  | 8 078,208 | 1 813,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 198,44 | 120 |  | 344,04 |
| 5 | ТЕРм06-01-014-01 |  | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа |  | 1 |  | 2 386,228 | 989,604 |  | 2 386,22 |  |  | 1 081,76 |  |  | 989,6 | 71,64 |  | 71,64 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  | ЗП=901,47*1,2; ЭММ=824,67*1,2; ЗПм=82,76*1,2; ТЗТ=59,7*1,2; ТЗТм=5,63*1,2 |  | комплект |  | 1 081,764 | 99,312 |  |  |  |  |  |  |  | 99,31 | 6,756 |  | 6,76 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 385,67 |  |  | 62 332,91 |  |  | 116 858,89 | 3 914,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 991,05 | 1 130,31 |  |  |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 036,99 |  |  | 26 204,38 |  |  | 49 126,78 | 1 645,82 |  |  |
| K=0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 142,94 | 475,18 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 036,99 |  |  | 26 204,38 |  |  | 49 126,78 | 1 645,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 142,94 | 475,18 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 26204,38*9,81 |  |  |  |  |  |  |  | 9,81 |  |  |  | 257 065 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 49126,78*6,2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 304 586 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 4705,84*4,36 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 20 517 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 168 |  |
| Монтаж оборудования (1, 2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (26204,38+7142,94)*9,81*0,8*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 209 368 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (26204,38+7142,94)*9,81*0,6*0,8*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 140 669 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 205 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 932205*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 167 795 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |